Sayın Müşterimiz,

KINGFIRE’ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu  tercihiniz son derece kaliteli ve uzun ömürlü bir ürünle ödüllendirecek ve sizi kesinlikle memnun bırakacaktır.

8       57                                  8

73,5

Bu bölümde yer alan talimatları dikkatlice okumanızı ve şömineyi uzman personele monte ettirmenizi öneririz.

MONTAJ TALİMATLARI

KING Floransa şömine yakıldığı zaman bulunduğu mekân ile bitişik mekânlar arasında vakum (ters basınç) yaratabilir. Bu nedenle bu mekânlarda serbest alevli diğer ısıtıcı cihazlar şömine ile BİR ARADA BULUNMAMALIDIR. (Örneğin kazanlar, sobalar, diğer şömineler, vs.) ; "oda havasından bağımsız ya da hermetik" olarak tanımlanan C tipi cihazlar bu duruma istisna oluşturur.

Şöminenin, yüksek sıcaklığa dayanıksız malzemeden yapılmış mobilya veya donanıma bitişik olması halinde (örneğin ahşap parke, hali döşemeler vs.) araya uygun bir yalıtım sağlamak gerekir.

Elektrik bağlantısı vasıflı bir elektrikçi tarafından ve bu konuda yürürlükte olan normlara uygun şekilde yapılmalıdır. Bu maddeye uyulmaması halinde olası arıza ve hasarlar karşısında üretici sorumluluktan muaf olacaktır.

Şömine imalâtçısının sorumluluğu ürünün tedarik edilmesiyle sınırlıdır. Verilen talimatlara uyulmaması halinde Kingfire teknisyenleri tarafından yapılacak müdahalelerin ücreti bunları talep edenin yükümlülüğünde olacaktır.

Isı kapasitesi 11 KW

Ağırlık 85 kg

Sıcak hava çıkışı çapı 14 cm

Duman çıkış kanalı çapı 18 cm

Minimum çekiş 10 Pa

22 + 22 Watt'lık (opsiyonel) iki adet fanın kapasitesi :

120+120 m3/h

Şekil A

DIŞ HAVA ALIMI

King Floransa şömine haznesi kapalı şömineler  grubuna dahildir, yani kapağı açık olarak yanmazlar. Yanma işlemi için gerekli olan hava doğrudan mekânın içinden sağlanır, bu nedenle dış hava alım kanalına bağlama gereği yoktur Bununla beraber, mekânda yeterli bir havalandırma olması için bir dış hava giriş kanalı yapılması önerilir. Bu sebeple 180 cm² kesiti olan bir hava alım kanalının mekânın her hangi bir noktasında yapılması zorunludur.

Şekil A’da bir dış duvara monte edilmiş King Floransa görülmektedir. Şömine (1) yaslandığı yüzeye (2) arkadaki duvarla arasında 5 cm mesafede kalacak şekilde yerleştirilmiştir. Dış hava alım kanalı belirtilen noktalardan (3) birinde açılabilir. Şömine kaplamasına mekâna açılan bir hava çıkış ağzı (menfez) konulacaktır (4).

DUMAN TAHLİYE BACASI

King Floransa şömineler yürürlükteki standartlara uygun olarak yapılmış duman tahliye bacalarına (ya da kanallarına) bağlanmalı ve baca çapı uygun şekilde hesaplanmalıdır.

Öngörülen minimum ebatlar şöyledir:

- en az 3,00 m yükseklik için 180 mm çap(yükseklik 3,00 - 5,00 metre arası).

- 5,00 den fazla yükseklikler için 160 mm çap.

- şöminenin doğru çalışması için 30 yıl garantili Schiedel seramik baca kullanmanızı öneririz.

BACA BAĞLANTISI

King Floransa şömineler CEN standardı sınıf 3’e dahildir. Bu sınıfa dahil tüm şöminelerde duman tahliye kanalına bağlantı paslanmaz çelik borularla yapılmalıdır.Haznenin üzerinde atık gaz çıkış deliğinin çevresine boru için özel bir yuva bulunmaktadır.Paslanmaz çelik bağlantı borusu yuvaya yerleştirildikten sonra dış taraftan sızdırmazlık işlemi uygulanır.

Baca yuvası

Paslanmaz çelik baca

ELEKTRİK BAĞLANTISI

King Floransa’in elektrik sistemi ve kontrol paneli üzerine monte edilmiş şekilde verilir.Bağlantı için kontrol panelini (şekil C) istenen noktaya yerleştirmek ve fişli kablosunu 220V şebekeye bağlamak yeterlidir.Fişin ucu 3 girişlidir. Uygun bir adaptör kullanarak ya da şebekeye toprak hattı ile birlikte direkt bağlantı yaparak kullanabilirsiniz.

Şekil C

Elektronik kontrol ünitesi

(Şekil C)

Şömine yanar durumdayken soldaki şalter daima açık (ON) konumda olmalıdır. İkinci şalter manuel (MAN) ya da otomatik çalışma modunu (AUT) seçmeyi sağlar. Manuel modda fanlar kontrol paneli düğmesi ile ayarlanan hızda çalışmaya başlar. Otomatik modda ise sadece çıkış havasının 50 ºC sıcaklığı aşması halinde çalışmaya başlarlar ve bu ısı 25 ºC altına inince otomatik olarak dururlar.

ŞÖMİNEYİ İLK YAKMA TESTİ

Şöminenin kaplaması döşenmeden ya da bitirme işlerini yapmadan önce, her şeyin doğru çalıştığından emin olmak için bir kaç saatlik ön yakma testi yapılmalı ve bacanın duman çekişi ayarlanmalıdır.Şömine ilk kez yakıldığında ısı ile reaksiyona giren boyalar sebebiyle koku yapabilir.

KAPAĞIN AÇILMASI

Şömine kaplamasını döşerken King Floransa’nın kapağının açılması için gerekli mesafenin bırakılmasına dikkat edilmelidir.

ÇEKİŞ AYARI

Yeni otomatik kepenk kontrol sistemi sayesinde (CCS-Chimney Control System), ilgili düğme (1) ile çekiş ayarı yapılabilir:

A. Saat yönüne döndürüldüğünde çekiş artar

B. Saat yönü aksine döndürüldüğünde çekiş azalır.

KULLANIM TALİMATLARI

Yanma havası

King Floransa şöminelerde yanma için gerekli olan hava ayarı çok basittir. Kapağın sol üst tarafındaki kumanda ile yapılır. Kumandayı sağa hareket ettirince hava girişi kısılır, sola hareket ettirince artar ve cam temiz tutulur.

Yanma sonrası

King Floransa şömine haznesi yanma sonrası işlemi için gerekli hava girişini otomatik ayarlayan bir sisteme sahiptir. Hava resimde görülen mazgallardan alınır.

Yakıt

King Floransa şömine sadece odunla çalışır. Bu odunlar kuru ve şömineye sığacak uygunlukta kesilmiş olmalıdır.Ambalaj malzemelerinden elde edilen tahtalar bazı kimyasal reçineleri içerdiklerinden dolayı kullanılmamalıdır.Kullanılmaları halinde şöminenin iç döküm aksamına zarar verebilirler.Odunlarınızı tutuştururken üzerinde mürekkep olmayan boş kağıtları kullanınız.

BAKIM

Camın temizliği

Camın periyodik temizliği şömine sönükken yapılmalı ve DETERKING yada amonyak içeren veya fırın temizliğinde yararlanılan maddeler kullanılmalıdır.

Klapenin temizliği

Baca kanalı içine düşen kurum klapenin üst tarafında kümelenir. Şömine sürekli kullanılıyorsa bu eleman periyodik olarak temizlenmelidir.

Levhayı çıkarmak için ön tarafındaki tespit vidalarını gevşetiniz

Baca temizliği

Baca yılda bir kez temizlenmeli ve iç kısımlarının ne durumda olduğu kontrol edilmelidir .

KING FLORANSA İÇİN 14 CM ÇAPINDA HAVA DAĞITIM KİTİ

Sıcak havayı bitişik mekânlara kanalize etmeyi sağlar. Beyaz renkte ve rakoru olan iki adet alüminyum menfezden, bir adet 6 metrelik esnek borudan ve dört adet kelepçeden oluşur.

PARÇALARI

SCHIEDEL KINGFIRE, yukarda belirtilen talimatlara uyulmaması halinde hiç bir sorumluluk taşımayacaktır.

ELEKTRİK ŞEMASI