Sayın Müşterimiz,

KINGFIRE’ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu  tercihiniz son derece kaliteli ve uzun ömürlü bir ürünle ödüllendirecek ve sizi kesinlikle memnun bırakacaktır.

BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ

8       57                                  8

73,5

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bu bölümde yer alan talimatları dikkatlice okumanızı ve şömineyi uzman personele monte ettirmenizi öneririz.

MONTAJ TALİMATLARI

KING Venedik şömine yakıldığı zaman bulunduğu mekân ile bitişik mekânlar arasında vakum (ters basınç) yaratabilir. Bu nedenle bu mekânlarda serbest alevli diğer ısıtıcı cihazlar şömine ile BİR ARADA BULUNMAMALIDIR. (Örneğin kazanlar, sobalar, diğer şömineler, vs.) ; "oda havasından bağımsız ya da hermetik" olarak tanımlanan C tipi cihazlar bu duruma istisna oluşturur.

Şöminenin, yüksek sıcaklığa dayanıksız malzemeden yapılmış mobilya veya donanıma bitişik olması halinde (örneğin ahşap parke, hali döşemeler vs.) araya uygun bir yalıtım sağlamak gerekir.

Elektrik bağlantısı vasıflı bir elektrikçi tarafından ve bu konuda yürürlükte olan normlara uygun şekilde yapılmalıdır. Bu maddeye uyulmaması halinde olası arıza ve hasarlar karşısında üretici sorumluluktan muaf olacaktır.

Şömine imalâtçısının sorumluluğu ürünün tedarik edilmesiyle sınırlıdır. Verilen talimatlara uyulmaması halinde Kingfire teknisyenleri tarafından yapılacak müdahalelerin ücreti bunları talep edenin yükümlülüğünde olacaktır.

Isı kapasitesi 11 KW

Ağırlık 107 kg

Sıcak hava çıkışı çapı 14 cm

Duman çıkış kanalı çapı 20 cm

Minimum çekiş 10 Pa

22 + 22 Watt'lık (opsiyonel) iki adet fanın kapasitesi :

120+120 m3/h

Isı kapasitesi

Ağırlıık King Venedik

22 + 22 Watt'lık (opsiyonel) iki adet fanın kapasitesi :

Sıcak hava çıkışı çapı

Duman çıkış kanalı çapı

2,5 - 3 mt

duman çıkış kanalı çapı

3 mt. üzeri duman çıkış kanalı çapı

Minimum çekiş

KW                           11

Kg	             107

m3/h 107	         120+120

cm	               14

cm	               20

cm	               20

cm	               18

Pa	               10

Şekil A

Şekil A

DIŞ HAVA ALIMI

King Venedik şömine haznesi kapalı şömineler  grubuna dahildir, yani kapağı açık olarak yanmazlar. Yanma işlemi için gerekli olan hava doğrudan mekânın içinden sağlanır, bu nedenle dış hava alım kanalına bağlama gereği yoktur Bununla beraber, mekânda yeterli bir havalandırma olması için bir dış hava giriş kanalı yapılması önerilir. Bu sebeple 180 cm² kesiti olan bir hava alım kanalının mekânın her hangi bir noktasında yapılması zorunludur.

Şekil A’da bir dış duvara monte edilmiş King Venedik görülmektedir. Şömine (1) yaslandığı yüzeye (2) arkadaki duvarla arasında 5 cm mesafede kalacak şekilde yerleştirilmiştir. Dış hava alım kanalı belirtilen noktalardan (3) birinde açılabilir. Şömine kaplamasına mekâna açılan bir hava çıkış ağzı (menfez) konulacaktır (4).

DUMAN TAHLİYE BACASI

King Venedik şömineler yürürlükteki standartlara uygun olarak yapılmış duman tahliye bacalarına (ya da kanallarına) bağlanmalı ve baca çapı uygun şekilde hesaplanmalıdır.

Öngörülen minimum ebatlar şöyledir:

• en az 2,55 m yükseklik için 200 mm çap(yükseklik 2,50 - 3,50 metre arası).

• 3,50 den fazla yükseklikler için 180 mm çap

- Şöminenin doğru çalışması için 30 yıl garantili Schiedel seramik baca kullanmanızı öneririz.

BACA BAĞLANTISI

King Venedik şömineler CEN standardı sınıf 3’e dahildir. Bu sınıfa dahil tüm şöminelerde duman tahliye kanalına bağlantı paslanmaz çelik borularla yapılmalıdır.Haznenin üzerinde atık gaz çıkış deliğinin çevresine boru için özel bir yuva bulunmaktadır.Paslanmaz çelik bağlantı borusu yuvaya yerleştirildikten sonra dış taraftan sızdırmazlık işlemi uygulanır.

Baca yuvası

Paslanmaz çelik baca

ALEV DAĞITICI TAVANIN YERLEŞTİRİLMESİ

Kapağı açınız ve alev dağıtıcı tavanı yerleştiriniz.

1           2	3

Şekil B

ELEKTRİK BAĞLANTISI

King Venedik’in elektrik sistemi ve kontrol paneli üzerine monte edilmiş şekilde verilir.Bağlantı için kontrol panelini (şekil C) istenen noktaya yerleştirmek ve fişli kablosunu 220V şebekeye bağlamak yeterlidir.Fişin ucu 3 girişlidir. Uygun bir adaptör kullanarak ya da şebekeye toprak hattı ile birlikte direkt bağlantı yaparak kullanabilirsiniz.

Şekil C

Elektronik kontrol ünitesi

(Şekil C)

Şömine yanar durumdayken soldaki şalter daima açık (ON) konumda olmalıdır. İkinci şalter manuel (MAN) ya da otomatik çalışma modunu (AUT) seçmeyi sağlar. Manuel modda fanlar kontrol paneli düğmesi ile ayarlanan hızda çalışmaya başlar. Otomatik modda ise sadece çıkış havasının 50 ºC sıcaklığı aşması halinde çalışmaya başlarlar ve bu ısı 25 ºC altına inince otomatik olarak dururlar.

ŞÖMİNEYİ İLK YAKMA DENEMESİ VE ÇEKİŞ AYARI

Şöminenin kaplaması döşenmeden ya da bitirme  işlerini yapmadan önce, her şeyin doğru çalıştığından emin  olmak için bir kaç saatlik ön yakma testi yapılmalı ve bacanın  duman çekişi ayarlanmalıdır.Şömine ilk kez yakıldığında ısı ile tepkimeye giren boyalar sebebiyle koku yapabilir.

- Panjurun açıklığını üzerindeki vidadan (kısım 23) ayarlayarak, aşağıda tarif edilen şekilde şöminenin çekişini arttırmak veya azaltmak mümkündür:

A. vida sağa doğru döndürüldüğünde çekiş ARTAR

B. vida sola doğru döndürüldüğünde çekiş AZALIR

- Yanma için gerekli havayı kül çekmecesinin alt kısmında bulunan vida vasıtasıyla (kısım 27) aşağıda tarif edilen şekilde arttırmak veya azaltmak mümkündür:

A. vida sağa doğru döndürüldüğünde çekiş AZALIR

B. vida sola doğru döndürüldüğünde çekiş ARTAR

KULLANIM TALİMATLARI

BAKIM

Camın temizliği

Camın periyodik temizliği şömine sönükken yapılmalı ve DETERKING ya da amonyak içeren veya fırın temizliğinde yararlanılan maddeler kullanılmalıdır.

Klapenin  temizliği

Duman bacası içine düşen kurum klapenin üst kısmında birikir. Şöminenin sürekli kullanıldığı hallerde, bu elemanın temizlenmesi haftada bir yapılmalıdır.

Bacanın  temizliği

Baca yılda bir kez temizlenmeli ve iç kısımlarının ne durumda olduğu kontrol edilmelidir.

KING Venedik şömine haznesi aşağıdaki ayarları yapmaya yarayan beş adet kolla donatılmıştır:

Kol 14:

Kül ızgarası altına gelen ve birincil yanma işlemini besleyen hava miktarını ayarlar.

Kol 15:

Döküm arkalığın üst tarafından alev bölmesine giren ve ikincil yanma işlemini besleyen hava miktarını ayarlar.

Kol 10:

Kapağın üst kısmına giren hava miktarını ayarlar.Duman bacasının çekişini azaltır ve camın daha uzun süre temiz kalmasını sağlar.

Kol 13:

Biriken küllerin atılması ve birincil yanma işlemini besleyen havanın geçişini sağlamak için ızgarayı silkelemeye yarar.

King Venedik İle Uyumlu Kitler

(OPSİYONEL)

HAVA DAĞITIM KİTİ

İstek üzerine sıcak havayı bitişik mekânlara kanalize etmeyi sağlayan kit verilebilir.

KING VENEDİK YUVARLANMA ÖNLEYİCİ

King Venedik ile aynı renkte çelikten üretilmiştir. Odunların cama doğru yuvarlanmalarını önler.

KING VENEDİK İÇİN 14 CM ÇAPINDA HAVA DAĞITIM KİTİ

Sıcak havayı bitişik mekânlara kanalize etmeyi sağlar. Beyaz renkte ve rakoru olan iki adet alüminyum menfezden, bir adet 6 metrelik esnek borudan ve dört adet kelepçeden oluşur.

KAPAMA LEVHASI

Hazne mevcut bir şömine içine yerleştirildiğinde çevresinde kalan boşlukları tamponlamaya yarar. Üst yatay kapağıyla birlikte verilir.

Kol 16:

Haznenin alt klapelerinden emilen havanın çıkışını sağlar.

Bu kollar aşağıda tarif edilen şekilde kullanılmalıdır:

yakılma safhasındaki  tam çalışır

şömine               durumdaki şömine

KOL  14                       açık                    sadece istenen yanma

oranını elde etmeye

yaradığı zaman açık

KOL  15                     kapalı                        açık

KOL   10                     açık                  alev bölmesinde

duman oluşumunu

önlemek için açık

KOL  13                          _                      ara sıra  silkeyiniz

KOL  16                      _                            açık

Yakıt

King Venedik şömine sadece odunla çalışır. Bu odunlar kuru ve şömineye sığacak uygunlukta kesilmiş olmalıdır.Ambalaj malzemelerinden elde edilen tahtalar bazı kimyasal reçineleri içerdiklerinden dolayı kullanılmamalıdır.Kullanılmaları halinde  şöminenin iç döküm aksamına zarar verebilirler.Odunlarınızı tutuştururken üzerinde mürekkep olmayan boş kağıtları kullanınız.

PARÇALARI

ÖNEMLİ:

Kapaklar ile pirinçli ızgaralar sıcaklığın etkisiyle renk değiştirerek koyulaşırlar. Bu tamamıyla doğal bir olaydır ve bu nedenle arıza gibi algılanıp itiraz nedeni teşkil etmemelidir

ELEKTRİK ŞEMASI

SCHIEDEL KINGFIRE, yukarda belirtilen talimatlara uyulmaması halinde hiç bir sorumluluk taşımayacaktır.