Sayın Müşterimiz,

KINGFIRE’ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu  tercihiniz son derece kaliteli ve

uzun ömürlü bir ürünle

ödüllendirilecek ve sizi kesinlikle

memnun bırakacaktır.

Bu bölümde yer alan talimatları dikkatlice okumanızı ve şömineyi uzman personele monte ettirmenizi öneririz.

MONTAJ TALİMATLARI

MAGIC Sicilya şömine yakıldığı zaman bulunduğu mekân ile bitişik mekânlar arasında vakum (ters basınç) yaratabilir. Bu nedenle bu mekânlarda serbest alevli diğer ısıtıcı cihazlar şömine ile BİR ARADA BULUNMAMALIDIR. (Örneğin kazanlar, sobalar, diğer şömineler, vs.) ; "oda havasından bağımsız ya da hermetik" olarak tanımlanan C tipi cihazlar bu duruma istisna oluşturur.

Şöminenin, yüksek sıcaklığa dayanıksız malzemeden yapılmış

mobilya veya donanıma bitişik olması halinde (örneğin ahşap parke, hali döşemeler vs.) araya uygun bir yalıtım sağlamak gerekir.

Elektrik bağlantısı vasıflı bir elektrikçi tarafından ve bu konuda yürürlükte olan normlara uygun şekilde yapılmalıdır. Bu maddeye uyulmaması halinde olası arıza ve hasarlar karşısında üretici sorumluluktan muaf olacaktır.

Şömine imalâtçısının sorumluluğu ürünün tedarik edilmesiyle sınırlıdır. Verilen talimatlara uyulmaması halinde Kingfire teknisyenleri tarafından yapılacak müdahalelerin ücreti bunları talep edenin yükümlülüğünde olacaktır.

Isı kapasitesi 12.8 KW

Magic Sicilya 190 kg

Hava alım kanalı çapı 14 cm

Sıcak hava çıkışı çapı 14 cm

Duman çıkış kanalı çapı  18 cm

Minimum çekiş 12 Pa

Motorun nominal debisi 450 m3/h

YERLEŞTİRİLMESİ

Magic Sicilya şömine duvara paralel olarak (1) ya da duvar içine ankastre (gömme) olarak (3) yerleştirilebilir. Çelik gövdesi genleşmeye maruz kalacağından duvara temas etmemesi için etrafında en az 1 cm’lik çalışma payı bırakılmalıdır.

1

2

DIŞ HAVA ALIM KANALI

Magic Sicilya şömineler, kapağı açık olarak da çalışabildiği için açık şömine olarak da kullanılabilir. Bu şöminelerde DIŞ HAVA ALIMI ZORUNLUDUR.

Şöminenin altına monte edilmiş olan motor (A), 14 cm çapında dört adet bağlantıya sahiptir, ancak bunların sadece ikisi kullanılır. İlk bağlantıyı dış hava alımına bağlayınız (B), ikinciyi ise mekân içindeki havayı alım kanalına (C) bağlayınız. Dört bağlantıdan daima ikisi kullanılarak pozisyonları istenildiği gibi belirlenebilir. Bağlantı için 14 cm çapında esnek boru ve sıkma kelepçeleri kullanınız .

BACA

Magic Sicilya şömineler yürürlükteki standartlara uygun olarak yapılmış duman tahliye bacalarına (ya da kanallarına) bağlanmalı ve baca çapı uygun şekilde hesaplanmalıdır.

Öngörülen minimum ebatlar şöyledir:

- çap 180 mm, yükseklik 3,00 ile 4,00 metre arası

- çap 160 mm, yükseklik 4,00 metrenin üzerinde

- teknik kurallar ve yürürlükteki yasalara uyulacaktır

- dumanın izlediği güzergâhtaki eğimler dikey çizgiden en fazla 45° açıyla sapmalıdır

- şöminenin doğru çalışması için 30 yıl garantili Schiedel  seramik baca kullanmanızı öneririz.

MENFEZ

Şöminenin üst tarafında sıcak hava çıkışı için 2 adet bağlantı noktası vardır.İsteğe göre flex borular yardımıyla sıcak  hava borular yardımıyla mekana verilir.Yine sıcak hava,borulardan biriyle bitişik bir mekana iletilebilir.

Sıcak hava çıkışı borularına ait iki adet bağlantı noktası şöminenin üst tarafındadır. Sıcak hava borulardan biriyle şöminenin bulunduğu mekâna kanalize edilir, diğeriyle bitişik bir mekânı ısıtmak mümkündür.

ŞÖMİNEYİ İLK YAKMA TESTİ VE ÇEKİŞ AYARI

Şöminenin kaplamasını döşemeden ya da sonlama işlerini yapmadan önce, her şeyin doğru çalıştığından emin olmak için bir kaç saatlik ön yakma testi yapılmalıdır.

Şömine ilk kez yakıldığında ısı ile reaksiyona giren boyalar sebebiyle koku yapabilir.

Şömine, kapağı açıldığında otomatik olarak kumanda edilen bir klapeye sahiptir.Kapağın üst tarafına yerleştirilmiş  sistem sayesinde, bacanın duman çekiş ayarı yapılabilir: düğme sağa döndürüldüğünde (A) çekiş azalır; sola döndürüldüğünde çekiş artar (B).

ELEKTRİK BAĞLANTISI

Magic Sicilya’ nun elektrik tesisatı ve fanı kendisine monte edilmiş şekilde verilir. Bağlantı için fan ünitesini istenilen pozisyona bağlamak yeterlidir. Bunun için kablolarını aşağıdaki şemaya göre bağlamalısınız.Fan ünitesi kablosu ve fan kutusuna takılı iki adet soketi birleştiriniz. Otomatik modda çalışmayı sağlayan ısı sensörü cihaz donanımındaki iki adet menfezden birinin içinde verilmiştir ve ya ateşin yandığı tablaların altındaki çelik levhaya monte edilmiş haldedir.

Üniteden çıkan kablolardaki iki soketi birleştiriniz:

Koyu soketli kablo fana, metal soketli  kablo ise ısı sensörüne bağlanacaktır.

(NOT: soketlerin özel yapısı montaj hatasını önler.) Montaj sırasında kabloların şöminenin metal aksamına temas etmemesine dikkat ediniz, aksi halde yanma riski oluşur.

KINGFIRE, yukarda belirtilen talimatlara uyulmaması

halinde hiç bir sorumluluk taşımayacaktır.

YANMA İÇİN GEREKLİ HAVA

KULLANIM TALİMATLARI

Fan ünitesi:

Şömine yanar

durumdayken şalter

açık (on) konumda

olmalıdır. Manuel

konumda (MAN) fan ayar düğmesiyle

(2) seçilmiş olan hızda    çalışmaya başlar.

Otomatik pozisyonda (AUT) fan sadece çıkan havanın sıcaklığı optimal (en uygun) dereceye eriştiğinde çalışır ve bu hava soğuduğunda otomatik olarak durur.   AUT (otomatik mod) seçildiğinde fanın hızı klapelerden çıkan havanın sıcaklığına göre ayarlanır ve bu değer ekranda (3) görüntülenir. Şöminenin aşırı beslenmesi halinde ekran (3) üzerinde HI yazısı belirir. Sıcaklığın kontrolsüz ve çok aşırı yükselmesi halinde, HI yazısının yerini EI alır. Bu noktada ocağa odun atılmamalı ve ekranda santigrat olarak verilen sayısal ısı değeri kaybolana kadar sıcaklığın düşmesi beklenmelidir.

BAKIM

Camın temizliği

Camın periyodik temizliği şömine sönükken yapılmalı ve DETERKING ya da amonyak içeren veya fırın temizliğinde yararlanılan maddeler kullanılmalıdır.

Bacanın temizliği

Bacanın yılda bir kez temizlenmesini ve kanalın iç kısımlarının kontrol edilmesini öneririz.

FANA ERİŞME PROSEDÜRÜ

Kapağı açıp ateşin yandığı tablaları çkarınız (1).

Yanma sonrası hava kanalını çıkarınız (2).

Ateş ateşin yandığı tablaları altındaki çelik levhanın (3) vidalarını sökünüz. Levha çıkarıldığında bakım için motor destek plakasına (4) ve elektrik tesisatına (5) erişmek mümkündür..Isı sensörüne doğrudan motor bölmesinin sol tarafındaki çelik boru kılavuz vasıtasıyla erişilebilir.

Yakıt

Magic Sicilya şömine sadece odunla çalışır. Bu odunlar kuru ve şömineye sığacak uygunlukta kesilmiş olmalıdır. Ambalaj malzemelerinden elde edilen tahtalar bazı kimyasal reçineleri içerdiklerinden dolayı kullanılmamalıdır.Kullanılmaları halinde şöminenin iç döküm aksamına zarar verebilirler.

Odunlarınızı tutuştururken üzerinde mürekkep olmayan boş kağıtları kullanınız.